
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             绍兴市环境卫生清运有限公司2026年度垃圾转运箱采购项目

公开询价的公告
绍兴市环境卫生清运有限公司因生产需要，现委托浙江建友工程咨询有限公司对绍兴市环境卫生清运有限公司2026年度垃圾转运箱采购项目进行采购价格征询工作，向社会有关专家或有能力承接本项目的相关投标单位公开征询报价。（注：本次报价仅用于采购人后续招标控制价制定的参考。）
项目简介：

1.项目名称：绍兴市环境卫生清运有限公司2026年度垃圾转运箱采购项目。

2.询价内容：详见附件1。

3.报价单回复截止时间2026年05月08日16:30时。

4.报价书回复方式：见附件2。 

5.联系人：王威      联系电话：15168342563

绍兴市环境卫生清运有限公司

浙江建友工程咨询有限公司 
2026年4月28日

附件1
绍兴市环境卫生清运有限公司2026年度垃圾转运箱采购项目

技术参数及性能要求
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	数量

	1
	海沃设备垃圾转运箱体
	详见技术参数及性能要求
	只
	8


技术参数及性能要求

本次采购项目为采购人设备更新项目，必须与原有设备、运输车辆配套。

①所投箱体用于现有中转站垃圾的转运，箱体必须满足与现有压缩设备完全对接，不得出现任何结构上的干涉和连接、固定方面的不配套等问题。

②所投箱体必须满足与现有拉臂车完全对接，对箱体的起吊、装载、固定、液压连接等要求，不得出现任何结构上的干涉和连接、固定方面的不配套等问题。

③所投箱体必须与现有中转站垃圾转运箱的外观、油漆颜色、结构相同。

④有效解决目前箱体存在的渗滤液滴漏现象及箱体底部承重梁部分变形问题。
（1）海沃设备生活垃圾转运箱技术参数

	序号
	项目
	参数

	1
	容积
	≥28m³

	2
	垃圾装载量：
	≥21T

	3
	箱体尺寸
	7000 mm×2500 mm×2500mm

	4
	箱体侧板厚度
	≥4 mm

	5
	箱体重量
	6300kg

	6
	勾心高度
	1570mm

	7
	导轨宽度
	1060mm

	8
	后门开启方式
	液压


（2）集装箱采用少筋轻量化结构设计，中间有两个纵筋和横筋从而使箱体整体外形流畅、美观协调、方便清洗；箱体内边角采用圆弧过渡，避免垃圾黏附在角落。整体采用喷砂防锈处理工艺，内部采用聚氨酯防腐涂料处理，面漆采用一流品牌油漆，底漆采用双组份环氧锌磷油漆。

（3）箱体采用不低于Q345材质的钢板，其主要材质的屈服强度≥345 Mpa，厚度≥4mm  箱体框架部位采用高强度、耐腐蚀钢板，其主要材质的屈服强度≥700Mpa，厚度≥5mm；

（4）箱体内部需采用特殊设计，保证集装箱内部空间都填满垃圾，无空隙现象；

（5）集装箱采用双层底板设计，形成有效储水隔层，多孔板应采用耐磨高强度、耐腐蚀钢材，在垃圾压缩处理过程中，垃圾中的污水可以充分排出，排到污水收集池中；在箱体中形成的内置储水箱，可储存部分污水，在填埋场倾倒，保证运输过程中没有污水外流。

（6）箱体后门采用双层结构，内门为提升闸门，用于与闸门提升装置对接，为上下开闭方向，外门为密封门，在垃圾运输和垃圾压缩的过程中密闭，保证无污水滴漏；（7）后门锁紧采用从车箱可卸式垃圾车取力的液压锁紧装置锁紧，可在驾驶室内进行开门、倾倒、锁门的所有作业。后门密封可靠，采用质量可靠的迷宫型密封件。

（8）箱体后门外侧安装水平翻转密闭后门，密闭后门的有效封水位置需高于箱体抱爪槽的位置，形成有效密封，可通过人工开闭。确保了在装箱、拉箱、运输过程中污水不溢流，能有序排放。保证后闸门关闭后，密封胶条与后门的门框压实，防止污水溢出，彻底杜绝箱体运输过程中的跑冒滴漏现象。

（9）集装箱装在车厢可卸式垃圾车上后，驾驶室内能实现箱体后门自动启闭和锁紧；

（10）箱体后部左右侧各设置1个污水排放口，保证压缩过程中垃圾渗滤液的即时排放，避免产生二次污染，通过与标准消防接口连接方式可将污水有序排放至公司内部管网。整个过程在密封状态下进行，不会产生臭气，污水也不会产生泄露。
一、报价人要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册；

2.营业执照范围内具有生产或经营本项目产品的厂家或销售能力的供应商；

证明材料：参与报价的人须提供营业执照复印件、公开询价函（格式详见附件2）、以上资料需加盖公章，并在多页上加盖骑缝公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消报价资格；未上传以上资料，响应无效。

二、供货地点：绍兴市环境卫生清运有限公司指定位置。
附件2

绍兴市环境卫生清运有限公司2026年度垃圾转运箱采购项目
公开询价函

在研究了贵公司关于2026年度垃圾转运箱采购项目的询价需求后，我们提出的报价如下：                                         
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	只
	8
	

	
	总价（元）
	
	
	
	


报价所需材料：公开询价函（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）

报价单位（盖章）： 

报价人联系方式：                          

       年       月       日
